Додаток № 2 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Назва товару | Технічна специфікація / технічні характеристики | Кіль-кість, штук | Характеристика Товару, які пропонуються Учасником (Заповнює Учасник) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акустична система активна JBL IRX115S або еквівалент | Тип акустичної системи: Активні Максимальний рівень звукового тиску: не менше 128 дБ Розмір НЧ динаміка: не менше 15" Частотний діапазон: 35 - 147 Гц (-10 дБ) Пікова потужність: не менше 1300 Вт Ширина: не менше 480 мм Висота: не менше 480 мм Глибина: не менше 600 мм Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 2 | Акустична система активна JBL EON615 або еквівалент | Тип акустичної системи: Активні Максимальний рівень звукового тиску: не менше 127 дБ Кількість частотних смуг: не менше двох Розмір НЧ динаміка: не менше 15" Розмір ВЧ драйвера: не менше 1" Частотний діапазон: не менше 39 - 20000 Гц (-10 дБ) Пікова потужність: не менше 1000 Вт Горизонтальна дисперсія: не менше 110 ° Вертикальна дисперсія: не менше 60 ° Ширина: не менше 430 мм Висота: не менше 700 мм Глибина: не менше 360 мм Гарантія: не менше 12 місяців | 4,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 3 | Акустична система активна JBL IRX112BT або еквівалент | Тип акустичної системи: Активні Максимальний рівень звукового тиску: не менше 127 дБ Частотний діапазон: 53 - 20000 Гц (-10 дБ) Охолодження системи: Природна конвекція, безкулерне охолодження Пікова потужність: не менше 1300 Вт Горизонтальна дисперсія: не менше 90 ° Вертикальна дисперсія: не менше 60 ° Ширина: не менше 400 мм Висота: не менше 610 мм Глибина: не менше 290 мм Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 4 | Мікшерний пульт SOUNDCRAFT SIGNATURE 22 MTK 22 або еквівалент | Тип: Аналоговий Наявність USB входів/виходів так Кількість вхідних каналів: не менше 22 Кількість USB входів/виходів: не менше 24/22 Кількість мікрофонних входів: не менше 16 Кількість вихідних шин: не менше 11 Кількість стереовходів: не менше 5 Цифрові входи: не менше 24 Наявність процесора ефектів: не менше 2 х Lexicon (або аналог, еквівалент) Довжина фейдерів: не менше 100 мм Кількість каналів до міксу: не менше 24 Цифрові виходи: не менше 22 AUX (додаткові виходи): не менше 5 Підгрупи: не менше 4 Ширина: не менше 660 мм Висота: не менше 100 мм Глибина: не менше 490 мм Гарантія: не менше 12 місяців | 1,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 5 | Радіосистема AUDIO TECHNICA ATW-T1001 або еквівалент | Призначення: для радіосистем System 10 / System 10 Pro (або аналог/еквівалент); Робоча радіочастота: не менше 2.4 ГГц; Робоча дистанція: не менше 30 м; Діапазон звукових частот: 20 Гц - 20 кГц; Перетворення звуку: не менше 24-біт / 48 кГц; Потужність радіосигналу на виході: не менше 10 мВт; Вимоги до батареї: не менше 2 х 1.5 В АА; Час роботи від батареї: не менше 7 годин; Двоколірний індикатор LED; Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 6 | Радіосистема AUDIO TECHNICA ATW-1102 або еквівалент | Робочі частоти: не менше 2,4 ГГц Частота: від 20 Гц до 20 кГц Робочий діапазон: не менше 30 м (100 ') Динамічний діапазон: не менше 109 дБ (A-зважений), типовий Аудіо Вибірка: не менше 24 біт / 48 кГц Приймач. Аксесуари для приймача: джерело живлення Ручний передавач. РЧ вихідна потужність: не менше 10 мВт Вимоги до батареї: не менше 2 х 1.5 В АА; Термін служби батареї: не менше 7 годин Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 7 | Мікрофон наголовний AUDIO TECHNICA PRO92CW-TH або еквівалент | Тип картриджа: конденсаторний Діаграма спрямованості: всеспрямованна Діапазон частот: 20-20000 Гц Чутливість: не менше 45 дБ (5.6 мВ) Опір: не менше 600 Ом Максимальний вхідний SPL: не менше 116 дБ Співвідношення сигнал / шум: не менше 60 дБ Споживання струму: не менше 0,3 мА на 5В Діапазон напруги: 1,5-9В Кабель: не менше 1,4 м Колір бежевий або тілесний Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 8 | Мікрофон вокальний SHURE SM58-LСЕ або еквівалент | Перетворення сигналу: Динамічний Матеріал: Метал Частотний діапазон: 50 - 15000 Гц Чутливість: не менше 54.5 дБВ/Пa Опір: не менше 150 Ом Роз'єм XLR Комплектація: Мікрофон, тримач, чохол, інструкція Гарантія: не менше 12 місяців | 4,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 9 | Стійка для мікрофона PROEL RSM200BK або еквівалент | Тип: "журавлик" з телескопічною поперечною штангою Колір: чорний Висота: 860 - 1500 мм. Журавель: 565 – 860 мм Гарантія: не менше 12 місяців | 6,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 10 | Стійка для АС PROEL SPSK300KIT або еквівалент | Призначення: стійки для акустики Кількість в комплекті – 2 шт Основа: "тринога" Протиковзкі ковпачки підстави з натуральної гуми - наявні Діаметр основи: не менше 1120 мм Мінімальна висота: не менше 1460мм Максимальна висота: не більше 2060 мм Максимальне навантаження: не менше 70 кг Діаметр труби: не менше 35 мм Колір: матовий чорний Комплектація: дві стійки, чохол для переноски Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 11 | Стійка для АС SOUNDKING DB075 або еквівалент | Стійка-перехідник між сабвуфером і акустичною системою Довжина: 800 - 1340 мм Діаметр: не менше 35мм Гвинт кріплення: М20 Максимальне навантаження: не менше 80кг Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 12 | Кабель мікрофонний RAPCOHORIZON NM1-25 або еквівалент | Роз'єми Neutrik Кабель: MIC1 2 х AWG 24 (D = не менше 0.5 мм) Багатожильні провідники з непокритої безкисневої міді Ізоляція провідника з поліпропілену: товщина: не менше 0,3 мм, зовнішній діаметр: не менше 1,3 мм Екран з безкисневої міді (покриття 95%) Матова ПВХ оболонка: товщина: не менше 1,4 мм Зовнішній діаметр: не менше 5,8 мм Власна ємність: не менше 21 пФ /фут @ 1 кГц Хвильовий опір: не менше 70 Ω Опір (20°С): не менше 23 Ω /1000 футів Довжина: не менше 7.62м Гарантія: не менше 12 місяців | 12,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 13 | Кабель мікрофонний RAPCOHORIZON NM1-10 або еквівалент | Роз'єми Neutrik Кабель: MIC1 2 х AWG 24 (D = не менше 0.5 мм) Багатожильні провідники з непокритої безкисневої міді Ізоляція провідника з поліпропілену товщина: не менше 0,3 мм, зовнішній діаметр: не менше 1,3 мм Екран з безкисневої міді (покриття 95%) Матова ПВХ оболонка: товщина: не менше 1,4 мм Зовнішній діаметр: не менше 5,8 мм Власна ємність: не менше 21 пФ /фут @ 1 кГц Хвильовий опір: не менше 70 Ω Опір (20°С): не менше 23 Ω /1000 футів Довжина: не менше 3м Гарантія: не менше 12 місяців | 4,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 14 | Кабель мікрофонний RAPCOHORIZON NM1-3 або еквівалент | Роз'єми Neutrik Кабель: MIC1 2 х AWG 24 (D = не менше 0.5 мм) Багатожильні провідники з непокритої безкисневої міді Ізоляція провідника з поліпропілену: товщина: не менше 0,3 мм, зовнішній діаметр: не менше 1,3 мм Екран з безкисневої міді (покриття 95%) Матова ПВХ оболонка: товщина: не менше 1,4 мм Зовнішній діаметр: не менше 5,8 мм Власна ємність: не менше 21 пФ /фут @ 1 кГц Хвильовий опір: не менше 70 Ω Опір (20°С): не менше 23 Ω /1000 футів Довжина: не менше 0,9 м Гарантія: не менше 12 місяців | 4,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 15 | Аудіоінтерфейс STEINBERG UR242 або еквівалент | Підтримувані частоти дискретизації: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 і 192 кГц Робочий діапазон частот: 20 - 22000 Гц (за рівнем + 0,1 / -0,2 дБ) Максимальний вхідний рівень: не менше +8,5 dBV Вхідний імпеданс: не менше 1 МОм Вихід для підключення навушників: Максимальна потужність: не менше 2 × 15 мВт на 40-омній навантаженості Споживана потужність: не менше 5 Вт Гарантія: не менше 12 місяців | 1,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 16 | Кабель комутаційний DH DHS545LU3 або еквівалент | Колір: чорний Роз'єми кабелю: Jack 3,5 мм - Jack 2 х 6,3 мм Довжина кабелю: не менше 3 м Кабельна розвилка: 1 - 2 Провідники: мідь – 0,22 мм 2 Гарантія: не менше 12 місяців | 2,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |
| 17 | Кабель мультимедійний PROEL CHLP315LU5 або еквівалент | Особливості: зібраний збалансований кабель «Stereo» Роз'єми: 2 моно джека 6,3 мм х 2 моно джека 6,3мм Довжина: не менше 5 м Колір: чорний Гарантія: не менше 12 місяців | 3,00 | Модель: _______ Країна походження: ____ |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

Особливі вимоги:

- Товар повинен відповідати технічним характеристикам, встановленим в цих Технічних характеристиках. Постачальник зобов’язується виконати всі технічні вимоги якісно і в повному обсязі.

- Товар та всі його компоненти повинні бути новими, оригінальними, якісними, та поставлятися в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

- Не допускається поставка відновлених елементів, або таких, що були у використанні.

- При поставці товару на кожну одиницю товару має додаватися відповідна документація (паспорт, технічна документація, інструкція, тощо).

- Якість товару повинна повністю відповідати діючим в Україні державним стандартам та технічним умовам, встановленим для кожного виду товару, і підтверджуватись документами, передбаченими діючим законодавством, копії яких подаються Продавцем Покупцю при передачі товару.

- Здійснення гарантійного обслуговування забезпечується Переможцем (Постачальником).

- Протягом всього гарантійного терміну вивіз Товару від Замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її Замовнику має здійснюватися за рахунок Постачальника.

- Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

- У разі надання еквіваленту товару, характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращими, ніж у технічних вимогах Замовника.

- При виявленні замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – постачальник повинен замінити товар.

- Розрахунок за товар здійснюється з врахуванням особливостей, обумовлених дією умов воєнного стану та визначених у  Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» № 590 від 09.06.2021 р.